Celem monitoringu jest okresowa kontrola zachowania ustroju nośnego oraz podpór obiektu, w szczególności identyfikacja ewentualnych zmian geometrii konstrukcji, przemieszczeń pionowych pomostu oraz przemieszczeń poziomych i pionowych przyczółków.

Zakres prac:

1. Założenie stałej osnowy pomiarowej

W ramach zadania należy wykonać stabilizację stałej osnowy geodezyjnej stanowiącej bazę odniesienia dla kolejnych cykli pomiarowych.

Osnowa powinna:

- być zlokalizowana poza konstrukcją obiektu oraz poza strefą potencjalnego wpływu przemieszczeń podpór, nasypów i skarp,

- umożliwiać prowadzenie powtarzalnych pomiarów w kolejnych seriach,

- zostać trwale zastabilizowana i opisana.

Pierwszy wykonany pomiar należy przyjąć jako pomiar zerowy stanowiący odniesienie dla kolejnych serii pomiarowych.

2. Monitoring niwelacyjny ustroju nośnego

Należy wykonać montaż trwałych reperów/punktów pomiarowych na pomoście obiektu umożliwiających pomiar przemieszczeń pionowych konstrukcji.

Minimalny zakres rozmieszczenia punktów:

- przekroje pomiarowe po obu stronach każdej dylatacji,

- przekroje pośrednie pomiędzy dylatacjami,

- przekrój w rejonie klucza łuku,

- w każdym przekroju minimum 3 punkty pomiarowe w poprzek obiektu:

  - przy lewej krawędzi jezdni,

  - w osi obiektu,

  - przy prawej krawędzi jezdni.

Rozmieszczenie punktów powinno umożliwiać ocenę:

- przemieszczeń pionowych ustroju,

- różnicy pracy poszczególnych dźwigarów łukowych,

- ewentualnego skręcania pomostu,

- zmian geometrii konstrukcji w czasie.

Pomiary należy wykonywać metodą niwelacji precyzyjnej z dokładnością umożliwiającą ocenę zmian przemieszczeń konstrukcji mostowej.

3. Monitoring geodezyjny podpór

Na podporach należy zamontować trwałe tarczki geodezyjne umożliwiające kontrolę przemieszczeń przestrzennych podpór.

Tarczki należy przewidzieć:

- na obu przyczółkach,

- w rejonie wezgłowi łuków,

- na elementach konstrukcyjnych bezpośrednio związanych z przekazywaniem reakcji podporowych.

Układ punktów powinien umożliwiać określenie:

- przemieszczeń poziomych podpór w osi podłużnej obiektu,

- przemieszczeń poprzecznych,

- przemieszczeń pionowych,

- ewentualnych obrotów konstrukcji przyczółków.

Szczególnie istotna jest możliwość kontroli zmian wzajemnego położenia przyczółków (rozstawu podpór) z uwagi na łukowy schemat pracy konstrukcji.

4. Częstotliwość pomiarów

Monitoring należy wykonywać:

- pomiar zerowy – po założeniu punktów monitoringowych,

- kolejne pomiary kontrolne – 1 raz w miesiącu przez okres 12 miesięcy.

Każdy pomiar powinien być wykonywany z zastosowaniem tej samej technologii pomiarowej i w odniesieniu do tej samej osnowy.

Podczas każdej serii pomiarowej należy odnotować:

- datę i godzinę pomiaru,

- temperaturę powietrza,

- warunki atmosferyczne,

- założenie reperów – ok. 20 szt.

- Założenie tarczy geodezyjnych ok 10 szt

- Założenie punktów stałych ok 6 szt.

- Wykonacie pomiaru „0” wraz z operatem geodezyjnym

- Wykonanie kolejnych pomiarów w odstępach max. Miesięcznych.