Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zadania:

--  Zakup zestawu sygnalizacji 3-komorowej z przeznaczeniem  w ruchu wahadłowym, dodatkowo 2 x niezależny zestaw solarny / 160 W .

2.  Specyfikacja Techniczna:

--  Średnica aktywna klosza: Ø 300 [mm]

-- Kolor klosza: transparentny

-- Źródło światła: wkład diodowy o światłości 4000 cd

-- Średni dobowy pobór prądu: jednej lampy (12h tryb dzienny, 12h tryb nocny), wkład                       	   diodowy  - 0,15A

-- Średni dzienny pobór prądu jednej lampy: 0,4A

-- Wózek (wymiar pojemnika na akumulator): 24x52x24-33 [cm]

-- Zmierzchowa regulacja natężenia oświetlenia: dzień 100 % / noc 30 %

-- Typ: SWTZ – 3/300/D

-- Moduł fotowoltaiczny z monokrystalicznych ogniw , umieszczonych na sztywnym, lekkim        	  podłożu kompozytowym, zabezpieczonych przed uszkodzeniami twardym szkłem                           	  antyrefleksyjnym. Całość zamontowana na osobnym wózku.

-- Panel fotowoltaiczny:  16 W

-- akumulator żelowy:  150 Ah

-- Regulator ładowania: 8 A

-- Automatyczne przełączanie z akumulatora żelowego na akumulator 180 Ah

-- Akumulator głębokiego rozładowania: 180 Ah. (x2)

-- Moduł GPS x 2

-- Przewody, listwy zaciskowe oraz osprzęt elektryczny

-- Licznik odliczający czas poszczególnych świateł x2